Tillkoppla larmområde från kortläsare

- Tryck på menyknappen

- Visa kort och slå pinkoden.

- Välj ”tillkoppla” och tryck på

- Displayen visar ”larmområde tillkopplat”.

- Tryck på      pilknappen och displayen visar ”Låst”.

Frånkoppla larmområde från kortläsare

- Visa kort och slå pinkoden

- Välj ”frånkoppla” och tryck på

- Displayen visar ”larmområde frånkopplat”.

Kvittera larm från kortläsare med tillkopplat larmområde

- Visa kort och slå pinkoden.

- Välj ”kvittera” och tryck på    för att se vilken punkt/er som har varit i larmläge.

- Välj ”kvittera alla” eller punkten, tryck

- Larmet är kvitterat.

- Tryck på pilknappen     och displayen visar ”Låst”.

Kvittera larm från kortläsare med frånkopplat larmområde

- Tryck på menyknappen

- Visa kort och slå pinkoden.

- Välj ”kvittera” och tryck på    för att se vilken punkt/er som har varit i larmläge.

- Välj ”kvittera alla” eller punkten, tryck

- Larmet är kvitterat.

- Tryck på pilknappen     för att lämna menysystemet.

Tillkoppling av larmområde från kortläsare när en larmpunkt felaktigt är i larmläge

- Tryck på menyknappen

- Visa kort och slå pinkoden.

- Välj ”ovillkorlig tillkoppling” och tryck på

- Displayen visar ”larmområde tillkopplat”.

- Tryck på      pilknappen och displayen visar ”Låst”.

Vanliga symboler i display

| - Larmområde tillkopplat - Larmområde frånkopplat - Larmområde temporärt till/frånkopplat | - Larmpunkt i larm - Larmpunkt i normalläge - Larmpunkt okvitterad, men i normalläge |
| --- | --- |